使用说明

组成元件

DC-DC降压电源模块x1      HCSR501x4		  复位开关x1        自锁开关x1

扩展焊盘x1		     有源蜂鸣器x1       继电器x1	   开发板x1

ST-LINK下载器x1	  锂电池电量显示器          充电器+8节电池（尖头）

饮水机框架（水泵和蓄水盒）	导线若干	 锂电池盒（并联）   防水保鲜盒装控制系统

升压模块		公母线

模式介绍

感应模式

饮水机上电默认为感应模式。

机器共四个红外传感器，均可触发自动出水，猫咪来到附近即可出发自动出水。

定时模式

当长按3s按键的时候，蜂鸣器会响一声（松手），进入定时出水模式。

在定时出水模式下，长按3s按键，蜂鸣器会响两声（松手），退出定时出水模式（回到感应模式）。

在定时出水模式下，可自定义多长时间出水一次，及出水一次持续多长时间，修改具体位置见下图

双击文件，左侧选中

文件有了一点点改动，修改间隔时间和每次供水时间在上方，图片为原文件，修改在代码段内（下方）【已维护，修改参数位置会有一点点变化，文件不变】

自定义引脚配置（已维护：注释有变化）

每个模块可修改配置引脚，具体见

按键（切换模式用的）【已维护，键码返回程序有变化】

红外传感器（可以不安四个，但修改程序需要一点点技术）

蜂鸣器

继电器